企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 重庆德天实业有限公司 | 组织机构代码 | 915000006635870925 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 重庆市江北区鱼嘴镇长美路2号 | 地理位置 | 东经106°44′42″，北纬29°37′54″ |
| 法定代表人 | 刘卫 | 联系电话 | 67587895 |
| 环保负责人 | 张代平 | 联系电话 | 67586400 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造；橡胶制品制造 | 邮政编码 | 401133 |
| 生产周期 | 年生产300天 | 电子邮箱 | 807479510@qq.com |
| 单位简介 | 重庆德天实业有限公司下属包括重庆中田化工有限公司、重庆凯密特尔化学品有限公司、重庆盛嘉贸易有限公司。主要产品及规模分别为：高级车用润滑油15000t/a，金属表面处理剂10000t/a，胶粘剂300t/a，胶片120t/a。 | 污染源管理级别 | 区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | / | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 果园污水处理厂接管标准 | PH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 | 6-9 ≤400mg/L ≤200mg/L ≤280mg/L ≤32mg/L ≤5mg/L | 6-9 ≤400mg/L ≤200mg/L ≤280mg/L ≤32mg/L ≤5mg/L | / 1.453t/a 0.291t/a 1.017t/a 0.135t/a 0.073t/a |
| 特征水污染物 | 无 | / | / | / | / |
| 核定年排放废水总量 | 14530t/a |  |  |  |  |
| 实际年排放废水总量 | 4500t/a |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 间歇排放，经市政管网进入果园污水处理厂 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | / | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准； 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）； 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）主城区执行标准。 | 非甲烷总烃（润滑油） 非甲烷总烃（胶粘剂、胶片） 颗粒物 硫酸雾 SO2 NOx 烟尘 | ≤120mg/m3 ≤10mg/m3 ≤12mg/m3 ≤45mg/m3 ≤50mg/m3 ≤200mg/m3 ≤30mg/m3 | ≤120mg/m3 ≤10mg/m3 ≤12mg/m3 ≤45mg/m3 ≤50mg/m3 ≤200mg/m3 ≤30mg/m3 | 0.302t/a 0.0114 t/a 0.00334 t/a 0.009 t/a / / / |
| 特征大气污染物 | 无 | / | / | / | / |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 规定排放限值 | 昼间≤65db，夜间≤55db |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间56db，夜间无 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 危险废物 | HW17 | 2.32t/a | 0t/a | 2.32t | 全部储存 |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW06 | 0.252t/a | 0.252t/a | 0 | 全部处置 |
| 废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 8.5t/a | 8.5t/a | 0 | 全部处置 |
| 废包装 | 一般固废 | 一般 | 68.03t/a | 68.03t/a | 0 | 全部处置 |
| 磷化液废液 | 危险废物 | HW46 | 0.55t/a | 0.55t/a | 0 | 全部处置 |

环境监测信息

| 监测方式 | 竣工验收监测 | 委托监测机构名称 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 厂区废水、废气排放口 | 自行监测计划方案 | 2018年9月4日委托市监测中心监测 |
| 监测年度报告 | / | 未自行监测原因 | / |
| 手工监测结果数据 | / | 自动监测结果数据 | 废水COD、氨氮、总氮、总磷自动在线监测 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2015.1 | 水解酸化+生物接触氧化 | 60m3/d | 15m3/d | 8h | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品尾气处理塔 | 2015.5 | 活性炭吸附 | 14325m3/h | 9900m3/h | 2h/月 | 正常 |
| 化工炼胶尾气处理塔 | 2015.5 | 干式除尘+水喷淋+活性炭吸附 | 8500m3/h | 4000m3/h | 2h/d | 正常 |
| 化工胶粘剂尾气处理塔 | 2015.5 | 水喷淋+活性炭吸附 | 21500 m3/h | 10000 m3/h | 8 h/d | 正常 |
| 凯司尾气处理塔（车间） | 2015.5 | 水喷淋吸收 | 2729m3/h | 1800m3/d | 5h/d | 正常 |
| 凯司尾气处理塔（库房） | 2015.5 | 活性炭吸附 | 14325m3/h | 10000m3/h | 5h/d | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 重庆德天实业有限公司生产基地项目变更环境影响评价报告 | 中国医药集团重庆医药设计院 | 编写日期：2014年4月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《重庆德天实业有限公司生产基地项目变更环境影响评价报告》审查意见的函 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 渝（两江）环建函[2014]002号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 渝（两江）环验[2018]017号 | 同意验收 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 于2018年5月修订，2018年6月备案。因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 于2018年5月修订，2018年6月备案。因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 公司已建立《环境风险防范管理规定》、《水污染防治制度》、《废气污染防治管理规定》、《危险废物污染防治制度》、《噪声污染防治管理规定》等制度，厂区内建设了环境风险防范设施，并落实到责任人。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 公司至今未发生突发环境事件。 |
| 落实整改要求情况 | 全面落实整改。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | / | / | / | / |
| ISO14001环境管理体系认证 | / | / | / | / |
| 清洁生产审核 | / | / | / | / |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 预计2018年12月参险 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 按规定缴纳。 |
| 履行社会责任情况 | 我公司认真履行社会责任，建立健全环境保护制度，确保“三废”达标排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 严格执行和遵守环境保护法律法规，加强企业环境管理，推进清洁生产，强化生态保护。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 公司环保投资503.5万元，建设废水、废气及危废处理、暂存设施和风险防范设施。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 公司所产生的废弃产品能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的作为危险废物交重庆天志环保有限公司统一处置。 |
| 年度资源消耗总量 | 水 19200吨/年，电1080000千瓦时/年，气7200立方米/年 |
| 年度环境违法情况 | 公司无环境违法情况 |
| 年度环境奖励情况 | 公司无环境奖励情况 |